|  | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт автоматики и информационных технологий Кафедра «Информатика и вычислительная техника» |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

| по дисциплине | Программирование микропроцессоров в технических системах |
| --- | --- |

| на тему | Разработка автомата двумя методами.pdf |
| --- | --- |

| Преподаватель |  |  | 28.09.26 | Хмелевской А. А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) | (подпись) | (дата) | (инициалы, фамилия) |
| Студенты |  |  | 28.09.26 | Латыпов Е. А. |
|  | (группа) | (подпись) | (дата) | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  | 28.09.26 | Ишкачев З. П. |
|  | (группа) | (подпись) | (дата) | (инициалы, фамилия) |

Самара 2026

Цель: разработать и отладить конечный автомат светофора автомобильного перекрёстка на платформе Arduino Uno двумя способами (классическим на switch-case и табличным на fsmTable[состояние][событие]) и определить, какой из них даёт меньший код.

# Светофор на Arduino Uno — метод 1 (switch-case)

## Подключение

| Пин | Назначение |
| --- | --- |
| 13 | Red LED |
| 12 | Yellow LED |
| 11 | Green LED |
| 2 | Кнопка (INPUT_PULLUP, второй контакт на GND) |
| 3 | Вход EMERGENCY (INPUT_PULLUP, замкнуть на GND = авария) |

Светодиоды подключать через резисторы 220–330 Ом.

## Запуск

- Папка и файл скетча должны называться одинаково: traffic_light_switch/traffic_light_switch.ino.

- Загрузить в Arduino Uno, открыть Serial Monitor (9600 бод).

## Логика

- Цикл: Green 10 с → Yellow 3 с → Red 10 с → Green.

- Короткое нажатие кнопки в Green: после Green → Yellow → Red удлиняется до 15 с (+5 с), затем обычный цикл.

- Удержание кнопки ≥ 2 с: вкл/выкл ночного режима (мигающий жёлтый, период 1 с), срабатывает при отпускании.

- EMERGENCY (пин 3 на GND): мгновенный переход в WARNING (мигающий жёлтый). После снятия — возврат в обычный цикл с S_GREEN.

- Ошибка (неизвестное состояние): мигающий жёлтый, как в ночном режиме.

- Пешеходный запрос принимается только в Green, в остальных состояниях игнорируется.

- Антидребезг: сигнал кнопки принимается после 50 мс стабильности. delay() не используется, только millis().

## Формат лога Serial

[10000 ms] YELLOW | TIMER

[10450 ms] EVENT | PED_REQUEST

В каждом переходе выводятся: timestamp, название состояния, причина.

## Тесты

| № | Действие | Ожидание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ничего не нажимать | 10 с G → 3 с Y → 10 с R → … |
| 2 | Короткое нажатие в Green | после Green: Yellow 3 с, Red 15 с, затем обычный цикл |
| 3 | Замкнуть пин 3 на GND, затем разомкнуть | сразу мигающий жёлтый; после снятия — Green и обычный цикл |
| 4 | Удержать кнопку ≥ 2 с и отпустить, затем ещё раз | мигание жёлтого; повторно — возврат в Green |
| 5 | Быстро много раз нажать | в логе одно событие PED_REQUEST на нажатие, дребезга нет |

## Race conditions

Прерывания не используются: флаги pedRequest, emergency, nightMode меняются только в loop() (в readInputs() и switch), поэтому гонок нет.

# Светофор на Arduino Uno — метод 2 (table-driven)

## Подключение

| Пин | Назначение |
| --- | --- |
| 13 | Red LED |
| 12 | Yellow LED |
| 11 | Green LED |
| 2 | Кнопка (INPUT_PULLUP, второй контакт на GND) |
| 3 | Вход EMERGENCY (INPUT_PULLUP, замкнуть на GND = авария) |

Светодиоды без готового модуля — через резисторы 220–330 Ом.

## Запуск

Папка и файл называются одинаково: traffic_light_table/traffic_light_table.ino. Загрузить в Arduino Uno, открыть Serial Monitor (9600 бод).

## Логика

- Таблица fsmTable[состояние][событие] хранит указатели на обработчики. NULL = событие в этом состоянии игнорируется.

- События формирует pollEvent(): E_TIMER, E_PED, E_EMERGENCY_ON/OFF, E_NIGHT_TOGGLE.

- Цикл: Green 10 с → Yellow 3 с → Red 10 с. Короткое нажатие в Green: Red удлиняется до 15 с (+5 с).

- Удержание кнопки ≥ 2 с: ночной режим (мигающий жёлтый, период 1 с), срабатывает при отпускании, повторно — выход.

- Пешеходный запрос принимается только в Green, в остальных состояниях в таблице NULL (игнорируется).

- EMERGENCY (пин 3 на GND): сразу мигающий жёлтый (S_WARNING), после снятия — Green и обычный цикл.

- Ошибка (неизвестное состояние): мигающий жёлтый.

- Антидребезг 50 мс, delay() не используется, только millis().

## Лог Serial

[10000 ms] YELLOW | TIMER

[10450 ms] EVENT | PED_REQUEST

## Тесты

| № | Действие | Ожидание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ничего не нажимать | 10 с G → 3 с Y → 10 с R → … |
| 2 | Короткое нажатие в Green | Yellow 3 с, затем Red 15 с |
| 3 | Пин 3 на GND, затем снять | мигающий жёлтый; после снятия — Green |
| 4 | Удержать кнопку ≥ 2 с и отпустить, затем ещё раз | мигание; повторно — возврат в Green |
| 5 | Быстро много раз нажать | одно событие на нажатие, без дребезга |

## Race conditions

Прерываний нет, флаги меняются только в loop() (через обработчики), гонок нет.

https://github.com/ojhnl/mproglab2

Вывод: в ходе работы реализован конечный автомат светофора с состояниями Green, Yellow, Red и мигающим жёлтым (WARNING). Реализованы пешеходный запрос, аварийный и ночной режимы, антидребезг кнопки и логирование в Serial. Оба метода реализованы без delay(), на millis(), и прошли все обязательные тесты. Классический метод оказался компактнее: 106 строк против 120 у табличного. Табличный метод требует отдельных функций-обработчиков и заполнения таблицы, поэтому для четырёх состояний он избыточен. Зато он нагляднее и удобнее в расширении: новый переход добавляется одной строкой в setupTable(), а не правкой switch. Для небольших автоматов выгоднее switch-case, для автоматов с большим числом состояний и событий лучше табличный метод.